Тема 5. Природна захищеність підземних вод та методи її визначення.

- Основні чинники, що визначають захищеність.

- Природні чинники захищеності.

- Техногенні чинники захищеності.

- Фізико-хімічні чинники захищеності.

- Якісна оцінка захищеності ґрунтових вод.

- Якісна оцінка захищеності артезіанських вод.

- Кількісна оцінка захищеності ґрунтових і артезіанських вод.

- Основні чинники, що визначають захищеність.

Під захищеністю підземних вод від забруднення розуміється перекриття водоносного горизонту відкладеннями (перш за все слабопроницаемих), що перешкоджають проникненню забруднюючих речовин з поверхні землі в підземні води [1,8,13]. Відсутність у розрізі витриманих слабопроникних водотривів зумовлює вкрай невисоку захищеність водоносного комплексу на більшій частині його поширення.

Захищеність залежить від багатьох факторів, які можна розбити на три групи: природні, техногенні і фізико-хімічні.

- Природні чинники захищеності. До основних природних факторів відносяться: наявність в розрізі слабопроникних порід; глибина залягання підземних вод; потужність, літологія і фільтраційні властивості порід (в першу чергу, слабопроникних), що перекривають підземні води; поглинають (сорбційні) властивості порід; співвідношення рівнів досліджуваного і вищого водоносних горизонтів

- Техногенні чинники захищеності. До техногенних факторів, перш за все, слід віднести умови знаходження забруднюючих речовин на поверхні землі (зберігання відходів в накопичувачах, шламосховищах, скидних котлованах і інших промислових басейнів, скидання стічних вод на поля фільтрації, зрошення стічними водами і ін.) і визначається цими умовами характер проникнення забруднюючих речовин в підземні води.

- Фізико-хімічні чинники захищеності. До фізико-хімічних факторів відносяться специфічні властивості забруднюючих речовин, їх міграційна здатність, сорбуємість, хімічна стійкість або час розпаду забруднюючої речовини, взаємодія забруднюючих речовин з породами і підземними водами

- Якісна оцінка захищеності ґрунтових вод.

Оцінка захищеності підземних вод здійснюється у двох напрямках:

– якісна оцінка території, яка полягає у визначені ступеня впливу різних природних і антропогенних факторів на вразливість водоносних горизонтів, що дозволяє порівнювати різні частини території з точки зору захищеності підземних вод від забруднення;

– кількісна оцінка, яка полягає в розрахунку часу (швидкості) проникнення конкретного забруднювача до водоносного горизонту з урахуванням природних властивостей водовмісних і слабопроникних порід та міграційних властивостей забруднювача.

У першому випадку оцінка та картографування захисних властивостей або вразливості підземних вод території здійснюється без урахування характеристик конкретних забруднювачів, у другому – з урахуванням захисних властивостей природної системи відносно конкретного забруднювача. Також слід врахувати, що рівень захищеності не є сталим, оскільки чинники, які його визначають (інтенсивність техногенного інфільтраційного живлення, гідродинамічні напори, тощо), з часом змінюються.

Крім того, актуальним є питання вразливості питних підземних вод з урахуванням зон швидкої фільтрації та міграції [4]. Це ділянки, профілі (в плані, розрізі) або простори геологічного середовища, які внаслідок особливостей свого літологічного складу, фізико-механічних, геохімічних та інших властивостей характеризуються підвищеною проникністю, що істотно перевищує відповідні фонові значення. Ці зони можуть бути різного масштабу, форми, мати різне походження, відрізнятися характером водообміну і механізмами переносу речовин.

Оцінку захищеності підземних вод доцільно проводити в два етапи [1,8].

На першому етапі, при регіональних дослідженнях, основна увага повинна бути приділена вивченню природних факторів захищеності.

На другому етапі - при більш детальному вивченні, приуроченому до конкретних проектованих об'єктів і завдань господарського освоєння території, необхідний облік і інших чинників - техногенних умов і специфіки забруднюючих речовин, пов'язаних з цими об'єктами.

Оцінка захищеності підземних вод може бути якісною і кількісною. Перша грунтується на природних факторах і проводиться за сумою умовних балів, а друга - на природних, техногенних, а також фізико-хімічних факторів (час розпаду забруднюючої речовини і його сорбційна здатність) і може бути виконана на основі визначення часу, за яке фільтруються з поверхні землі забруднюючі речовини досягнуть рівня підземних вод (ґрунтових або напірних).

При вивченні та картуванні захищеності підземних вод рекомендується складання двох типів карт [1,8]: 1) якісних оцінок умов захищеності; 2) кількісних оцінок умов захищеності. Перші складають як при регіональних, так і при локальних дослідженнях; другі - при детальних дослідженнях на локальних ділянках.