Тема 8. Моніторинг екологічного стану підземних вод.

1.	Поняття гідроекологічного моніторингу.

2.	Регіональний моніторинг.

3.	Локальний моніторинг.

4.	Спеціальний моніторинг.

5.	Фоновий моніторинг.

6.	Методи виконання гідроекологічного моніторингу.

1. Поняття гідроекологічного моніторингу. Серед еколого-гідрогеологічних робіт першорядне значення мають спостереження за режимом підземних вод, особливо за їх якісним станом, тобто моніторинг. Оскільки стан підземних вод залежить від стану інших природних середовищ (атмосферне повітря, поверхневі води, грунту), моніторинг підземних вод повинен бути тісно пов'язаний з метеорологічними спостереженнями, моніторингом стану поверхневих вод та ґрунтів. Екологічний моніторинг підземних вод заснований на вивченні забруднення підземних вод та оцінки масштабів їх забруднення, які базуються на повторюваних і безперервних спостереженнях за режимом підземних вод в певних пунктах і в певні періоди часу.

Першочерговим заходом при організації моніторингу підземних вод є створення режимної мережі свердловин, що охоплює як промислові об'єкти і водозабори, так і ділянки з непошкодженими гідрогеологічними умовами. Спостережними водопунктами можуть бути не тільки свердловини, а й джерела, шахти, колодязі, інші каптажні споруди. Вони повинні бути розміщені в місцях з найбільш типовими природними і техногенними умовами.

# Моніторинг підземних вод. Роботи з ведення моніторингу підземних вод України здійснюються відповідно до Положення про державну систему моніторингу довкілля в частині моніторингу вод та Водного кодексу України. Основною метою моніторингу підземних вод – є спостереження за станом підземних вод, як одного з найважливіших компонентів оточуючого середовища, з підготовкою необхідної інформації та прогнозів різного призначення, а також розробки науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам режиму підземних вод та дотримання вимог екологічної безпеки.

Основними завданнями екологічного моніторингу підземних вод на стадії робочої документації або робочого проекту є:

- розробка системи оперативного контролю і завчасного попередження виснаження і забруднення підземних вод і підтоплення територій;

- оцінка динаміки гідрогеодинамічних (виснаження, підтоплення), гідрогеохімічних (хімічне забруднення) і гідрогеотермічних (теплове забруднення) показників;

- вивчення і оцінка закономірностей динаміки міграції забруднюючих речовин в зоні аерації і в підземних водах;

- складання прогнозу характеру перебігу процесів забруднення і виснаження підземних вод, підтоплення і затопленню територій, активізації карстово-суфозійних процесів, осідання і просідання поверхні землі та ін;

- контроль і оцінка ефективності природоохоронних заходів.

Отримана при екологічному моніторингу підземних вод гідрорежимна інформація повинна забезпечувати оцінку:

- геоекологічного стану підземних вод;

- умов взаємодії підземних вод з навколишнім середовищем;

- прогнозів режиму підземних вод, в тому числі і прогнозів геоекологічних процесів;

- стану ґрунтів зони аерації;

- балансу підземних вод в природних і порушених умовах;

- просторово-часових закономірностей режиму,

- фільтраційних і міграційних параметрів підземних вод;

- характеристик зон техногенних порушень в підземних водах.

Створенню плану розміщення спостережних мереж повинно передувати еколого-гідрогеологічне районування, на базі якого і намічаються спостережні точки моніторингу підземних вод.

### Основними задачами моніторингу підземних вод є:

- Збирання, систематизація і накопичення інформації щодо моніторингу підземних вод.

- Оцінка стану підземних вод та прогнозування змін режиму підземних вод.

- Підготовка гідрогеологічних інформацій та різнотермінових прогнозів режиму підземних вод.

- Надання інформації щодо стану підземних вод на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємствам що використовують інформацію про стан підземних вод.

### За підсумками робіт складаються:

- Щорічні інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні.

- Щорічні прогнози рівнів ґрунтових вод по території України, що призначені для плануючих, гідрометеорологічних, водогосподарських, сільськогосподарських та геологічних організацій; різних міністерств та відомств, що проводять водно-екологічні та еколого-геологічні дослідження, можуть використовуватись при вирішенні питань, що пов‘язані з умовами формування підземних вод, взаємозв‘язком підземних і поверхневих вод.

- Гідрогеологічні щорічники про стан підземних вод України, що містять узагальнену інформацію в межах адміністративних областей і басейнів підземних вод про режим підземних вод в природних і порушених умовах, якісний стан підземних вод (основні та потенційні джерела забруднення підземних вод, умови забруднення, вміст в підземних водах забруднюючих речовин, якість підземних вод на водозаборах).

Прогнози рівнів ґрунтових вод та щорічники про стан підземних вод супроводжуються схематичними картами розподілу прогнозних рівнів, щільності спостережних пунктів державного рівня та графіками суми опадів та рівнів і хімічного складу по водопунктах, які будуються на основі інформації автоматизованих баз даних.

Моніторинг підземних вод здійснюється в цілому по території України з використанням БД АІС ДВК, яка створена в ДНВП «Геоінформ України» і містить інформацію (з можливістю відбору даних по області, по водогосподарській ділянці, по басейнах підземних вод та по річкових басейнах): загальні дані по водопункту, індекс та інтервал залягання водоносного горизонту, геологічний розріз водопункту, гідрогеологічну характеристику водопункту (результати випробування: дебіт, зниження, напір, статичний рівень, коефіцієнти фільтрації, водопровідності; фільтр: тип, діаметр, інтервал установки тощо), дані спостережень за положенням рівня підземних вод, каталог хімічного складу підземних вод водопункту – загальні дані та макрокомпоненти.

### Ведення моніторингу підземних вод України здійснюється на двох рівнях:

- Регіональному – в державних регіональних геологічних підприємствах по території діяльності, де опрацьовується первинна інформація, яка передається на державний рівень.

- Державному – у ДНВП «Геоінформ України», що проводить узагальнення інформації регіонального рівня, її зберігання, аналіз та обробку.

Вагомим чинником запобігання забрудненню території країни є функціонування спостережної мережі державного моніторингу підземних вод, затвердженої у 2006 році, яка станом на 01.01.2018 р. складалась із 892 спостережних пунктів, зокрема на грунтові води - 288 с.п., на міжпластові води – 214 с.п., на опорних полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних запасів підземних вод – 390 с.п. (рис. 10-12). Спостереження за рівнем підземних вод у 2017 році проводились по 224 спостережних пунктах, а за хімічним складом – по 125 с.п. Розподіл спостережної мережі Державного рівня по адміністративних областях та по водоносних горизонтах у межах України наведений у таблицях 7, 8.

Рис. 10 Схематична карта щільності спостережних пунктів державного рівня моніторингу та їх розподілу за складом мережі в межах адміністративних областей

### Рис. 11 Схематична карта щільності спостережних пунктів державного рівня моніторингу та їх розподілу по водоносних горизонтах у межах адміністративних областей

### Рис. 12 Схематична карта розподілу спостережних пунктів у порушеному режимі за видами порушення

### Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 ПОРЯДОК здійснення державного моніторингу вод

### Об’єктами державного моніторингу вод є:

- масиви поверхневих вод (поверхневі водні об’єкти або їх частини), в тому числі прибережні води та зони (території), які підлягають охороні;

- масиви підземних вод (підземні водні об’єкти або їх частини), в тому числі зони (території), які підлягають охороні;

- морські води в межах територіального моря та виключної морської економічної зони України, в тому числі зони (території), які підлягають охороні (далі - морські води).

### Для здійснення державного моніторингу вод суб'єктами державного моніторингу вод розробляються національні, регіональні, відомчі та локальні програми моніторингу вод, в яких визначаються мережі   пунктів, показники і режими спостережень для водних об'єктів та джерел забруднення  вод,  регламенти  передавання, оброблення та використання інформації.

### Залежно від розв'язуваних завдань можна виділити фоновий, регіональний і спеціалізований моніторинг.

### 2. Регіональний моніторинг організовується і проводиться в межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях окремих економічних і природних регіонів. На регіональному рівні підхід до моніторингу заснований на тому, що забруднюючі речовини, потрапляючи в навколишнє середовище, розсіюються, включаються в колообіг речовин в біосфері. Внаслідок цього змінюється стан абіотичної складової навколишнього середовища, і як наслідок, виникають зміни в біоті (екзогенні сукцесії). Кожен господарчий захід, який відбувається в масштабі регіону, відображається на регіональному фоні - змінює стан рівноваги абіотичної та біотичної складової. За регіональної спостережної мережі вивчають якість, рівень і режим підземних вод на великих площах, де їх стан в значній мірі визначається природними гідрогеологічними умовами, якістю інфільтрації атмосферних опадів, станом поверхневих вод і грунтів. Точки спостережень вибираються таким чином, щоб охопити всі водоносні горизонти, перспективні для господарсько-питного водопостачання. На  регіональному  рівні щокварталу проводять аналіз відповідної інформації,  що  надійшла, оцінюють  стан  водних  об'єктів  на  підвідомчій  їм території та приймають управлінські рішення про вжиття  необхідних  заходів  до покращення стану (здійснюється обласними, Київській   та Севастопольській  міським  держадміністраціям,  органу  виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.)

### 3. Локальний моніторинг підземних вод здійснюється :

- на об'єктах знешкодження відходів, зберігання та захоронення відходів з площею більше 25 м 2 та (або) потужністю понад 5 тис. м3/рік;

- очисних спорудах потужністю 50 тис. м3/добу і більше, мають мулові майданчики та майданчики зберігання осаду;

- тваринницьких комплексах, що мають землеробські поля зрошення;

- нафтосховищах, нафтопереробних підприємствах;

- інших об'єктах, що роблять шкідливий вплив на підземні води, за результатами спеціальних гідрогеологічних досліджень з оцінки масштабів шкідливого впливу.

### До іншим об'єктів, що мають шкідливий вплив на підземні води, на яких може проводитися локальний моніторинг підземних вод, відносяться :

- майданчики промислових підприємств;

- місця зберігання і транспортування промислової продукції;

- місця збору і зберігання, об'єкти сортування, транспортування, знешкодження, переробки та розміщення відходів виробництва, комунальних і побутових відходів;

- місця акумуляції, об'єкти очищення (переробки) і транспортування комунальних, побутових і промислових стічних вод;

- об'єкти очищення і транспортування дощових стічних вод;

- об'єкти зберігання, транспортування та відпуску нафти і нафтопродуктів, автозаправні станції;

- категорії земель, на яких застосовуються добрива, пестициди, средствазащіти рослин та інші речовини, які можуть викликати забруднення підземних вод (землі сільськогосподарського призначення, садівничих товариств і дачного будівництва, лісового фонду);

- сільськогосподарські виробництва та об'єкти;

- полігони по захороненню радіоактивних і забруднених радіонуклідами речовин, пестицидів та інших токсичних речовин;

- ставки-охолоджувачі;

- забруднені ділянки поверхневих водних об'єктів, що живлять подземниеводи;

- забруднені ділянки відносинах (слабоводоносних) горизонтів (комплексів), природно або штучно пов'язані із суміжними водоносними горизонтами і поверхневими водами;

- свердловини, кар'єри, шахти та інші гірничі виробки;

- полігони підземного захоронення токсичних речовин і відходів виробництва;

- підземні сховища газу, нафти і нафтопродуктів;

- військові об'єкти;

- території, забруднені радіонуклідами; ділянки інфільтрації забруднених атмосферних опадів.

### Основними завданнями проведення локального моніторингу підземних вод є:

- систематичні спостереження для своєчасного виявлення забруднення підземних вод;

- вивчення розмірів і динаміки області забруднення підземних вод (визначення швидкості і напрямку поширення забруднення);

- вивчення руху забруднюючих речовин в підземних водах з урахуванням фізико-хімічних процесів взаємодії цих речовин з підземними водами і породами і природних процесів самоочищення забруднених підземних вод;

- прогноз поширення забруднених вод у водоносному шарі за результатами спостережень за їх фактичним рухом для підготовки пропозицій щодо водоохоронних заходів;

- інформаційне забезпечення управління і контролю в галузі охорони підземних вод.

### Критерії розміщення пунктів спостережень локального моніторингу підземних вод:

- репрезентативність мережі пунктів спостереження за підземними водами;

- мінімальна достатність пунктів спостережень для отримання необхідної інформації;

- співвідношення точності одержуваної інформації і витрат на її отримання.

- показників за роками

### 4. Спеціалізована мережа призначена для виявлення локального забруднення підземних вод в районах великих промислових і сільськогосподарських об'єктів і централізованих водозаборів. Основне її завдання полягає в оцінці особливостей режиму підземних вод в умовах активної антропогенної діяльності. Збір інформації про динаміку зміни різних еколого-гідрогеологічних параметрів повинен бути спрямований на складання прогнозу стану підземних вод в майбутньому в залежності від видів і інтенсивності господарської діяльності.

### Основним завданням у галузі контролю є створення спеціалізованої спостережної мережі свердловин в районі великих промислових і сільськогосподарських об'єктів і централізованих водозаборів, з діяльністю яких пов'язане забруднення підземних вод.

### Завданнями спеціалізованого екологічного моніторингу підземних вод на ділянках техногенного впливу є:

### 1. Систематичні спостереження і своєчасне виявлення забруднення підземних вод, визначення розмірів області забруднення.

### 2. Оцінка масштабів і спрямованості гідрогеодинамічних процесів і сучасного забруднення підземних вод, вивчення розвитку області забруднення підземних вод у часі і по площі.

### 3. Прогноз зміни рівнів і процесу забруднення підземних вод, вивчення руху забруднюючих речовин в підземних водах і підготовка пропозицій щодо водоохоронних заходів.

### 4. Вивчення міграції забруднюючих речовин в підземних водах і визначення міграційних параметрів за спостереженнями за динамікою області забруднення.

### 5. Отримання систематичної і оперативної інформації про зміни режиму і якості підземних вод з метою попередження та вжиття необхідних заходів щодо запобігання можливих негативних наслідків.

### 5. Фонова спостережна мережа призначена для вивчення природного (фонового) стану підземних вод, що виступає в якості вихідного рівня, по відношенню до якого оцінюються антропогенні зміни, що спостерігаються в підземних водах. Фонові спостереження є досить складною проблемою, оскільки антропогенні зміни в районах, не порушених або слабо порушених господарською діяльністю, важко помітні, але їх виявлення для своєчасного вжиття заходів особливо необхідно. Фоновий  моніторинг  здійснюється  шляхом   систематичних спостережень   на   водних   об'єктах,   які   не зазнають прямого  антропогенного  впливу,  з метою одержання інформації для оцінок і прогнозування  змін стану водних об'єктів внаслідок промислової та господарської діяльності.

### За опорною спостережною мережею свердловин оцінюється фонова якість підземних вод. Фон поділяється на техногенний і природний. До природного фону прісних підземних вод відноситься такий стан вод, коли значення показників їх якості близькі або дорівнюють значенням даних показників в природних умовах, тобто відрізняються від них не більше, ніж на 10%, До техногенного фону належить такий стан підземних вод, коли значення показників якості перевищують природні більш, ніж на 10%, і продовжують залишатися на цьому рівні або ростуть в часі.

### Природний фон в межах досліджуваного водоносного горизонту встановлюється по свердловинах, віддалених від джерел забруднення, або ж за літературними фондовими даними. У тих випадках, коли первісний фон за свердловинами або літературними джерелами встановити не вдається, фактичний фон приймається в якості природного. Фонова якість підземних вод оцінюється по свердловинах опорної спостережної мережі, що знаходяться поза межами гідрохімічних аномалій підземних вод, обумовлених безпосереднім впливом техногенних джерел забруднення, тобто за контуром області техногенного забруднення.

### Фонова якість характеризується по горизонту грунтових вод і основним експлуатованим напірним водоносним горизонтом. Для характеристики фонової якості підземних вод спочатку аналізується стан спостережної мережі: кількість свердловин на досліджувані водоносні горизонти і їх розподіл по площі; глибини спостережних свердловин; з якого часу спостерігаються; технічний стан свердловин (придатна чи непридатна для спостережень). Відомості відносяться до тих свердловинах, з яких відбираються проби на хімічний склад підземних вод.

### Обробка матеріалів спостережень за якістю води в спостережних свердловинах здійснюється за окремими горизонтами. По кожній свердловині визначаються середні за рік значення величин М, Ж, О, Сl-, S042-, NO3-; Fe-, Mn2+, F, Zn2+, Pb2+, t (температури). Будуються робочі графіки величин цих  показників за роками

6. Методи виконання гідроекологічного моніторингу. Особливості методики проведення моніторингу вод обумовлені необхідністю урахування вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.18 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», яка набирає чинності з 1 січня 2019 року, а також Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23.10.2000 (Водна рамкова директива) та Директива Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод» від 21.05.1991.

Методи досліджень. Польові методи досліджень включають такі види робіт: проведення дослідно-фільтраційних робіт (одиночні, кущові відкачування); режимні спостереження за рівнями грунтових і напірних водоносних горизонтів; геофізичні дослідження; радіометричні дослідження; проведення дослідно-фільтраційних досліджень для вивчення процесів перенесення ЗР; вивчення процесу теплопереносу; вивчення термодинамічного геохімічного стану системи порода-вода.

Лабораторні дослідження включають вивчення динамічного стану на монолітах або колонках з водовмісними породами процесів переносу ЗР; вивчення стаціонарно параметрів розподілу радіонуклідів; лабораторні аналізи вод і порід; вивчення термодинамічного стану системи порода-вода

Основними видами моніторингових робіт є:

1) Кількісний моніторинг підземних вод - виміри рівнів підземних вод, накопичення, зберігання і обробка інформації;

2) Моніторинг якості підземних вод - прокачування свердловин і відбір проб, лабораторні дослідження, інтерпретація результатів аналізів проб води;

3) Ведення бази даних, що включає:

- інформацію про пункти моніторингових спостережень;

- результати гідрогеохімічного випробування підземних вод;

- результати спостережень за зміною рівнів підземних вод;

- обробку даних режимних спостережень.

- оцінка стану і прогноз можливої зміни водних ресурсів.

Кількісний моніторинг підземних вод включає:

- в свердловинах мережі пунктів спостережень проведення замірів рівнів здійснюється за приладами, що функціонують в автоматизованому режимі;

- частота проведення замірів рівнів може коливатись і залежить від мети спостережень;

- виміри рівня підземних вод в спостережних свердловинах гідрогеологічних постів (в природних умовах) проводяться три рази на місяць з періодичністю десять днів.

Моніторинг якості підземних вод включає:

- в свердловинах мережі пунктів спостережень контроль за наступними компонентами: водневий показник (рН), загальна мінералізація, сухий залишок, жорсткість загальна і карбонатна, окислюваність перманганатна, нафтопродукти, гідрокарбонати, хлориди, азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, сульфати, залізо заг., кадмій, марганець, мідь, свинець, фтор, хром, цинк, кольоровість, каламутність;

- в спостережних свердловинах гідрогеологічних постів (в природних умовах) контроль за 33 макро- і мікрокомпонентами;

- випробування проводиться один раз на рік в природних умовах і два рази на рік (квітень-травень, період спаду весняної повені та липень-серпень, період літньої межені)

- аналізи проб води здійснюються в акредитованих лабораторіях;

- методика випробування, які використовуються методи аналізів і графік випробування виконуються відповідно до правил ведення локального моніторингу підземних вод

Види спостережень. При гідрогеологічних дослідженнях проводять разові і систематичні вимірювання рівня, напору і дебіту підземних вод. Разові вимірювання здійснюються при вирішенні поточних конкретних завдань гідрогеологічної практики, наприклад, при гідрогеологічній і меліоративних зйомках, вишукуваннях під будівництво та ін. Систематичні стаціонарні спостереження за рівнем проводяться з метою вивчення просторово-часових закономірностей формування його зміни протягом тривалого часу, порівнянного з часом формування основних природно-кліматичних земних циклів. При виконанні дослідних робіт (відкачування, наливи, нагнітання) тривалість змінна і залежить від тривалості досліду - зазвичай тиждень, місяць, квартал.

Вивчення закономірностей зміни рівня, напору і дебіту в природних умовах з метою пізнання закономірностей для складання різного роду гідрогеологічних прогнозів вимагає проведення систематичних спостережень безстрокової тривалості. Цінність багаторічних спостережень зростає прямо пропорційно їх тривалості і безперервності.

Більш складним є питання про тривалість спостережень за режимом підземних вод в умовах впливу антропогенних факторів. Тут тривалість спостережень залежить від часу існування штучних факторів і необхідності вивчення гідрогеологічного циклу після припинення техногенних впливів. Для завдань опорної спостережної мережі такі спостереження можна розглядати як безстрокові.

Питання про тривалість спостережень, їх частоту і терміни може бути вирішене при постановці спеціальних досліджень в широкому масштабі: для різних природних умов, з урахуванням поставлених завдань і методики досліджень, точності вимірювальних пристроїв, в залежності від економічних міркувань. Частота і терміни спостережень можуть бути визначені на підставі досвіду досліджень.

Глибина вимірювань. Питання про глибину вимірювань рівня та напору набуває актуальності при плануванні вибору вимірювальних приладів, апаратури і проектуванні конструкцій спостережних свердловин. У складі опорної спостережної мережі переважною є глибина залягання рівня в інтервалі до 10 м, рідше 10-25 м і ще рідше 25-50 м. В зоні поширення багаторічномерзлих порід, в закарстованних районах, на ділянках розвитку конусів виносу глибина вимірювання рівня і напору може досягати 50-150 м. У названих районах зростає щорічна і багаторічна мінливість рівня. Діапазон зміни рівня і напору за рік і многоліття тут може становити 50 - 100 м. У ряді випадків рівень і натиск підземних вод встановлюється вище поверхні землі, зазвичай на величину до 10 - 15 м

Частота і терміни спостережень.  Вимоги до частоти вимірювань рівнів напорів і дебітів підземних вод полягають в необхідності об'єктивного і достовірного відтворення ходу процесу із заздалегідь заданою точністю при мінімальній кількості вимірювань. На вибір частоти вимірювань вирішальний вплив має цільове призначення спостережень, а також динаміка процесу, тобто ступінь щорічної і багаторічної мінливості підземних вод. Як правило, частота і терміни спостережень за рівнем, напором і дебітом підземних вод визначаються на підставі досвіду попередніх досліджень.

Частота вимірів рівня, дебіту і напору повинна бути такою, щоб зафіксувати при необхідності епізодичні, добові, сезонні, річні і багаторічні коливання. В умовах порушеного режиму частота вимірювань повинна забезпечити виявлення особливостей впливу антропогенних чинників.

Для гідрогеологічної режимної служби Мингео СРСР з урахуванням накопиченого досвіду і результатів спеціальних досліджень встановлена частота вимірювань, що дорівнює 10 спостереженнями в місяць (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 і 30 числа).

Для напірних вод, що характеризуються меншою мінливістю природних коливань, частота вимірювань встановлено 5 разів на місяць (6, 12, 18, 24, 30 числа). Зазначена частота є обов'язковою при організації спостережень за режимом підземних вод в невивчених районах і при відсутності спеціальних досліджень для визначення оптимальної частоти вимірювань. У міру накопичення даних і аналізу інформативності кривих коливань частота вимірів може бути уточнена і змінена.

Для деяких видів гідрогеологічних досліджень, таких, як вивчення режиму підземних вод для пошуку інформативних провісників землетрусу, експериментальні дослідження балансу ґрунтових вод на водно-балансових станціях, оцінки барометричної ефективності водоносних горизонтів і т.д., потрібна підвищена (щоденна) частота або навіть безперервний запис спостережень, що може бути забезпечено тільки застосуванням автоматичних реєстраторів рівня, дебіту і напорів підземних вод.

Вимірювання рівня води. При використанні вимірювальних пристроїв вимірювання рівня здійснюється відповідно до додається до приладу інструкцією. Найбільш часто в якості вимірювального пристрою застосовуються гідрогеологічні рулетки з хлопавкою.

Вимірювання рівня води проводиться від постійної мітки - фіксованого горизонтального верхнього зрізу обсадної труби або оголовка свердловини. Спостерігач опускає хлопавку в свердловину до появи характерного звуку - плескоту, (свистка). Пересуваючи вимірювальну стрічку вниз-вгору на 2-4 см, спостерігач добивається такого положення хлопавки щодо дзеркала води, коли звук від зіткнення її з водою стає найбільш чітким і різким. Спочатку відраховуються сантиметри (з точністю до 1 см), а потім метри.

Результат відліку на стрічці записується в польову книжку. Процедуру вимірювання рівня роблять на свердловині два-три рази. Якщо різниця відліків рівня при контрольному вимірі становить менше 0,5см, то перший вимір вважається правильним. В іншому випадку вважається правильним той вимір, який повторюється не менше двох разів.

Вимірювання напору води. Вимірювання напору води по суті зводиться до визначення п’єзометричної висоти над верхнім зрізом (маркою) свердловини.

При невеликому п’єзометричному напорі в самовиливних свердловинах натиск рекомендується визначати скляним пєзометром (рис. 9). Перед приєднанням пєзометра вентиль 21 повинен бути закритим. Після приєднання пєзометра до відведення оголовка відкривають вентиль 21 і закривають кран 2. Вичікують момент встановлення рівня води в пєзометр 3 на одній висоті h протягом 30-40 хв. Виміряна таким шляхом над міткою свердловини висота (в метрах) записується в журнал. При невеликому пєзометричному напорі рекомендується також нарощувати оголовок свердловини на висоту, що перевищує найбільший можливий натиск, і вимірювати натиск як рівень у звичайній свердловині.

Фонтануючі свердловини зазвичай армуються оголовками, пристосованими для вимірювання напору за допомогою манометра і описаного пєзометра.

Вимірювання дебіту води. Визначення дебіту проводиться на поверхневих водотоках (струмках, річках), джерелах і фонтануючих свердловинах. Залежно від величини витрати води і характеру досліджуваного об'єкта застосовуються такі способи його вимірювання: за швидкістю заповнення витікання рідини з водозливу, за швидкістю течії води і поперечним перерізом потоку.

Для проведення спостережень за дебітом фонтануючих свердловин доцільно встановлювати комбінований оголовок (див. Рис. 5).

|  | Рис. 5. Схема обладнання спостережної свердловини при самовиливі: 1 - обсадна труба; 2 - оголовок; 3 - манометр; 4, 41 - витратоміри на малу і велику витрата відповідно; 5-51 - вентилі; 6 - глиняний замок; 7 - цементація; 8 - репер |
| --- | --- |

При вимірі дебіту за швидкістю заповнення певного обсягу ємності проводять з триразовою повторністю. Час заповнення ємності записується в польовий щоденник.

|  | Рис. 9. Комбінований оголовок і вимірювання напору і дебіту самовиливної свердловини: 1 - верх оголовка; 2-2 - вентилі; 3 - пєзометр; 4 - мірний бак-лоток з водозливом b і рейкою R; 5 - глиняний замок; 6 - цементна подушка; 7 - прокладка; 8 - репер |
| --- | --- |

У разі застосування водозливу вказується його тип, профіль, основні розміри (ширина порога, кут вирізу). Вимірювання здійснюється три рази.