Тема 11. Еколого-геохімічна оцінка

стану навколишнього середовища

(2 год аудит. + 2 год самост. робота)

Класифікація геохімічних ландшафтів. Класифікаційні рівні. Ландшафти суходолу (біогенні, абіогенні і техногенні). Водні (аквальні) ландшафти (біогенні і техногенні). Закони поведінки хімічних елементів у біосфері та розвитку в них еколого-геохімічних змін. Ландшафтно-геохімічні умови та співвідношення концентрації хімічних елементів в організмах.

Нагадаємо, що геохімічний ландшафт – це парагенетична асоціація закономірно поєднаних елементарних ландшафтів, пов’язаних між собою міграцією хімічних елементів (ХЕ).

Класифікація геохімічних ландшафтів

Класифікація ґрунтується на низці таксономічних рівнів. На кожному з них беруть до уваги певні ландшафтно-геохімічні особливості зовнішніх чинників міграції ХЕ.

Ландшафти суходолу

На першому рівні (найвищому) беруть до уваги головні форму руху матерії. Виділяють три групи ландшафтів: біогенні, абіогенні і техногенні.

Абіогенні – відрізняються практичною відсутністю біогенної міграції ХЕ, а відповідно, і біологічного колообігу ХЕ. Це центральні частини Антарктиди і Гренландії, найвищі і вкриті льодовиками хребти і вершини гір. Тут переважає механічна й фізико-хімічна міграція ХЕ, хоча можуть бути продукти біологічного колообігу сусідніх або раніше існуючих на їхньому місці біогенних ландшафтів (органогенні корінні породи; порівняно рідкісні бактерії у приземному повітрі, воді й на поверхні льоду; киснева атмосфера). Крім того, у ці ландшафти щораз частіше потрапляють ХЕ з продуктів техногенезу. Зокрема, у льоді Антарктиди останнім часом суттєво збільшився вміст Pb, а пестицид дуст виявили навіть у печінці пінгвінів. На льодовиках Ельбрусу виявлено підвищений вміст W й Мо (джерело – гірничий комбінат і родовище W i Mo Тирниауз). Усе це свідчить про початок повсюдного переходу абіогенних ландшафтів у техногенні.

У біогенних (природних) ландшафтах наявний постійний біологічний колообіг ХЕ, провідний вид міграції – біогенний. Нині щораз більше таких ландшафтів зазнають техногенного впливу. Відбувається як техногенне надходження ХЕ, так і їхнє винесення. Там, де біогенні ландшафти сусідять з промисловими підприємствами та сільськогосподарськими угіддями, основна частина ХЕ переноситься з повітряним потоком. Багато надходить техногенним шляхом у вигляді водних розчинів (у разі поверхневого й підземного стоку) та внаслідок механічного переміщення.

Техногенне винесення ХЕ відбувається чи безпосередньо, чи супроводжує окремі техногенні процеси. Наприклад, під час часткової вирубки лісу ландшафти продовжують залишатись біогенними, хоча з них фактично вивозять певну частину ХЕ. А після вирубки зростають поверхневий і підземний стоки, які містять різні ХЕ у вигляді істинних і колоїдних розчинів. Отже, у цьому разі техногенне винесення ХЕ з ландшафту приводить ще до посилення процесів природного винесення. Тобто, наявна чітка тенденція до поступового переходу біогенних ландшафтів у техногенні.

Техногенні ландшафти відрізняються тим, що біологічний колообіг ХЕ значно порушений, а визначальним видом міграції є техногенна (соціальна), аналогів якої (за комплексом переміщуваних ХЕ, властивостями техногенних сполук, дальністю міграції)  у природі практично нема. Площі техногенних ландшафтів безперервно зростають за рахунок зменшення територій біогенних і абіогенних ландшафтів. У їхніх межах проживає переважна частина населення Землі, вирощують переважну частину продуктів харчування; це джерела мінеральної сировини, яку видобувають щораз більше й більше. Саме стан техногенних ландшафтів забезпечує комфортність проживання, а в багатьох випадках і здоров’я населення.

Другий класифікаційний рівень. На цьому рівні ландшафти теж поділяють на біогенні й техногенні. Біогенні об’єднують на підставі особливостей біогенної міграції ХЕ: беруть до уваги кількісну роль біогенної міграції та швидкість переходу ХЕ у форму, яка відповідає основному виду міграції. У природних ландшафтах це швидкість переходу ХЕ з водних розчинів, газових сумішей і мінеральної форми в біогенну. Також враховують швидкість зворотного переходу організмів, які відмирають. Тут особливе значення має розкладання рослин (їхніх окремих частин), які надходять після опаду й відмирання в ґрунт. Головні показники: значення загальної біомаси (Б) та щорічної продукції (П).

Техногенні ландшафти – тут провідною є техногенна міграція. Розрізняють сільськогосподарські, промислові, лісотехнічні, ландшафти населених пунктів (селітебні), штучних водойм, шляхові. Особливості міграції ХЕ у сільськогосподарських ландшафтах:

1) Щорічно з 1 га вивозять з урожаєм від 20 000 до 52 000 кг різних ХЕ, які є в біогенній формі і значно пов’язані з розчинами. У безводному стані (у разі перерахунку на суху речовину) з 1 га видаляється до 10 000 кг різних ХЕ.

2) Серед ХЕ, які постійно виносяться, різко переважають біофільні (О, К, N, Р, Са, Mg, AI, Si, S, Mn, Fe...) + інші ХЕ в біогенній формі.

3) Щорічно вноситься техногенним шляхом до 600 кг/га ХЕ у вигляді мінералів, а часто і техногенних сполук, які не мають природних аналогів. Серед ХЕ, які найчастіше вносяться у ґрунт з добривами, переважають N, Р, К, з мікроелементів – В, Мn, Мо, Сu.

4) Техногенним шляхом під окремі культури вносять до 40 т/га органічних добрив (гній, торф, різні компости). У цих добривах значна частина ХЕ перебуває не в мінеральній формі, а в біогенній.

5) Невелика кількість ХЕ постійно надходить унаслідок зношування різних машин та інструментів, а також із залишених пакувальних матеріалів (виробниче сміття).

6) Маса ХЕ, залучених у повний біологічних колообіг, у цих ландшафтах незначна порівняно з масою ХЕ, які беруть участь у техногенній міграції.

7) Верхній горизонт ґрунтів більшості цих ландшафтів зазнає постійного техногенного механічного перемішування під час переорювання ґрунтів.

Промислові ландшафти – території, розташовані поза межами населених пунктів і зайняті промисловими підприємствами, автозаправними станціями, кар’єрами і шахтами з відповідними будівлями для їхньої експлуатації, ділянками видобутку нафти, газу, підземних вод, аеропортами і аеродромами, а також відвалами гірських порід поблизу шахт, кар’єрів та збагачувальних фабрик. Роль біологічного колообігу тут мінімальна. Можливі два випадки: 1) розташування серед таких ландшафтів "реліктових плям" біогенних ландшафтів, які раніше існували на цьому місці (наприклад, кавалок степу чи окремі дерева на території гірничозбагачувального комбінату). Такі реліктові ландшафти зазнають великого техногенного впливу, а площі, які вони охоплюють, становлять максимум декілька відсотків від площ промислових ландшафтів. Такі ділянки або поступово зникають під техногенним впливом, або їх перетворюють в сади, квітники та ін. Саме ці сади і квітники – другий випадок існування біологічного колообігу у промисловому ландшафті, який різко відрізняється від природного і вкрай обмежений. Вивезення ХЕ, які є у біогенній формі, безпосередньо з цих ландшафтів практично нема.

Ландшафти відвалів гірських виробок і збагачувальних фабрик звичайно створюються на місці біогенних ландшафтів унаслідок переміщення значних мас мінеральних сполук. Багато в чому вони подібні до зон соціальних геохімічних бар’єрів. Проте, на відміну від них, у ландшафтах відвалів нагромаджуються ХЕ, які відповідають їхнім певним природним асоціаціям. Водночас багато сполук, що потрапили у відвали, перебувають в умовах, які не відповідають їхньому утворенню й можливості існування. Значна частина мінералів, що надходять у відвали, утворилася у відновних умовах. Потрапивши у кисневу обстановку, вони починають окиснюватись. Пірит: 2FeS2 + 7О2 + 2H2О = 2FeSО4 + 2H2SО4, 4FeSO4 + О2 + l0H2О = 4Fe[OH]3 + 4H2SО4, 4Fe[OH]3 = 4FeO[OH] + 4 H2О.

Новоутворена сірчана к-та починає реагувати і з породами відвалу, і з сульфідами інших металів. Одним із продуктів цих реакцій може бути отруйний сірководень:

FeS2 + H2SО4 = FeSО4 + H2S + S.

Частина реакцій іде з виділенням тепла, якого виявляється достатньо для загоряння вуглистої речовини відвалів. Унаслідок горіння відвалів в атмосферу виділяється значна кількість отруйних газів (СО, H2S...) та аерозолів різного складу. Найперспективніший спосіб нейтралізації негативного впливу відвалів на сусідні ландшафти – створення на них ґрунтів і висаджування різних рослин.

Селітебні ландшафти – це населені пункти з комплексами жилих будинків, присадибних ділянок, міських промислових підприємств, зон відпочинку й рекреації (сади, парки...). Окремі частини ландшафту мають багато спільного з уже виділеними групами техногенних ландшафтів. Проте селітебні об’єднати з якимись іншими техногенними ландшафтами неможливо. Вони мають цілу низку своїх особливостей, які визначають перебіг міграції ХЕ. Зокрема, кількість ґрунтових вод на одиниці площі тут вища, ніж у навколишніх ландшафтах. Це пов’язано, по-перше, з техногенним надходженням води (поливання вулиць, присадибних ділянок, парків; просочування та аварійні прориви питних, промислових і стічних вод), а по-друге, – з різким зменшенням площ, з яких можливе безпосереднє випаровування. Відрізняється не тільки кількість підземних вод, а й їхній склад, причому характерною особливістю складу підземних вод є мозаїчність. Зокрема, у підземних водах, відібраних з різних частин великого промислового центру, загальна мінералізація змінюється в 3–5 разів, вміст сульфатів – у 100–160 разів, сумарна кількість натрію і калію – у 300 разів, а хлоридів – у 10 тис. разів. Вміст більшості компонентів у водах центральної частині міст зростає. Це особливо характерно для старих населених пунктів, які починали формуватися навколо промислових підприємств. Характерні особливості має і приземна атмосфера міста. Наприклад, у Лос-Анджелесі тільки протягом доби надходить: вуглеводнів – 1320 т, ацетальдегідів – 60.6 т, інших органічних газів і пари – 127,5 т, оксидів азоту – 634,5 т, оксидів сірки – 496 т та ін.

Третій класифікаційний рівень. На цьому рівні всі ландшафти об’єднують залежно від особливостей міграції ХЕ безпосередньо у ґрунтах. У ґрунтах природних ландшафтів простежується найбільше напруження геохімічних процесів, причому його максимум характерний для гумусового горизонту, який можна вважати своєрідним геохімічним центром. Також ґрунти – це важлива ланка, яка пов’язує підстильні породи і ґрунтові води (тобто постійні та головні природні джерела ХЕ, що надходять у ландшафт) з приземною атмосферою та живими організмами.

У техногенних ландшафтах ґрунти залишаються їх найважливішою складовою. Саме в них найчастіше відбувається найскладніше переплетення процесів природної і техногенної міграції ХЕ. Крім того, ґрунти техногенних ландшафтів залишаються ланкою, яка пов’язує підстильні породи і ґрунтові води  з приземною атмосферою та живими організмами.

Рух ХЕ у ґрунтах багато в чому визначений такими чинниками, як режим кисню і сірки (окиснювальні чи відновлювальна умови), кислотно-лужні умови і набір певних типоморфних (найбільш рухомих, з великим кларком) елементів. Слід згадати сформульований О. Перельманом принцип рухомих компонентів: роль ХЕ в ландшафті визначена його вмістом у середовищі та інтенсивністю міграції. З урахуванням кислотно-лужних умов О. Перельман виділив 21 клас водної міграції ХЕ (див. таблицю наприкінці лекції).

Четвертий клас. рівень. Тут беруть до уваги особливості міграції і концентрації ХЕ у підземних водних розчинах. У разі забруднення підземних вод зміни в інших частинах ландшафту можуть позначитися через досить тривалий проміжок часу. Це може бути зумовлено низкою природних і техногенних чинників, наприклад, специфічним складом забруднювальних речовин або наявністю в ґрунтах певного геохімічного бар’єра, який обмежує надходження цих речовин із вод у розташовані вище за розрізом горизонти ґрунтів. У цьому випадку якщо коріння рослин не досягає забруднених вод, то в результатах літохімічного (ґрунтового) і біогеохімічного опробування тривалий час не буде даних про наявність забруднення (поки забруднювальні речовини все ж не надійдуть у рослини і верхні ґрунтові горизонти).

П’ятий класифікаційцний рівень. На цьому рівні біогенні і техногенні ландшафти об’єднують з урахуванням особливостей повітряної (атмосферної) міграції ХЕ. Нині визначено, що в певних районах на вміст у ґрунтах багатьох ХЕ (передусім токсичних важких металів) найбільше впливає саме атмосферна міграція. З урахуванням її особливостей на цьому рівні виділяють ландшафти, які 1) зазнають повітряної ерозії, 2) не зазнають, 3) з сучасним відкладанням еолового матеріалу. Виявлено, що ґрунти в зонах відкладання еолового матеріалу звичайно відрізняються зниженим вмістом важких металів.

Шостий класифікаційний рівень. Тут беруть до уваги чинники міграції, які зумовлені наявністю або відсутністю вічної мерзлоти.

Сьомий класифікаційний рівень. Тут об’єднують ландшафти з урахуванням геоморфологічних особливостей регіонів: 1) ландшафти рівнинних областей; 2) низькогір’я і середньогір’я; 3) високогірних областей. Вони розрізняються за інтенсивністю процесів міграції, яка визначена, головно, силами гравітації. Розрізняють ландшафти елювіальні (вододільні), транселювіальні (верхніх частин схилів), трансакумулятивні (нижніх частин схилів), транс-супераквальні (на ділянках схилів надводних ландшафтів і гирлові), супераквальні (надводні) та субаквальні (підводні). Можуть бути і природні, і техногенні.

Восьмий класифікаційний рівень. Тут за основу взято особливості міграції і співвідношення між ХЕ, які надходять у даний ландшафт від постійного природного джерела. Особливості міграції визначені мінералого-геохімічною характеристикою кори звітрювання ґрунтоутворювальних і ґрунтопідстильних порід, які є головним джерелом ХЕ. Виняток становлять техногенні ландшафти зі штучно створеним екраном між гірськими породами та рештою частин ландшафту (наприклад, частина промислових відстійників). Отже, на цьому рівні об’єднують ландшафти з урахуванням зміни складу корінних гірських порід, на яких і під впливом яких формуються ґрунти.

ВОДНІ ЛАНДШАФТИ

Водні (аквальні) ландшафти охоплюють значну частину поверхні Землі й мають величезне значення для людства. Особливо внутріконтинентальні прісноводні ландшафти, які забезпечують зрошування земель, постачання населених пунктів, тваринницьких комплексів і промислових підприємств питною й технічною водою.

Перший класифікаційний рівень. З урахуванням головних форм руху матерії виділяють природні (біогенні) і техногенні ландшафти. Поділ умовний, оскільки навіть найбільш віддалені від промислових і сільськогосподарських регіонів ділянки Світового океану нині зазнають щораз більшого техногенного тиску. Тому наразі до техногенних зачислюють тільки водойми штучного походження – водосховища, канали і ставки. А озера, ріки, внутріконтинентальні моря, а також Світовий океан з його морями – це природні (біогенні) ландшафти. Серед техногенних аквальних ландшафтів найбільшу площу займають водосховища. За особливостями міграції ХЕ вони найближчі до біогенних ландшафтів. Більшість їх створено шляхом техногенного регулювання річкового стоку. Головна міграція ХЕ, яка відбувалася в річках у вигляді механічно переміщуваних частинок різного розміру, а також колоїдних та істинних розчинів, стала цілком визначатися техногенним процесами, що різко відрізняє ландшафти водосховищ від природних. Крім того, від ландшафтів озер вони відрізняються більшою річною амплітудою коливання рівня вод (до 6–18 м) та інтенсивнішим водообміном. Водосховища замулюються й заболочуються; під впливом гниття масової кількості водоростей, які бурхливо розвиваються у добре прогрітих мілководних басейнах і зносяться до гребель, виникає безкиснева глейова обстановка. А ґрунти ландшафтів суходолу, що прилягають до водосховищ, зазнають засолення. Іноді все це приводить до скорочення терміну існування водосховищ у два–три рази.

Природні ландшафти на цьому рівні розділяють на внутріконтинентальні (моря, озера, річки) і океанічні (внутрішні моря, окраїнні моря, власне океанічні ландшафти). Вони багато в чому відрізняються за особливостями надходження ХЕ у водний басейн та за їхнім наступним перерозподілом і концентрацією в мулах.

На другому класифікаційному рівні беруть до уваги те, що, на відміну від ландшафтів суходолу, роль біогенної міграції тут досить велика. Тому в основу об’єднання ландшафтів покладені біомаса та щорічна продукція, які багато в чому визначені видовим складом рослинних спільнот.

На третьому класифікаційному рівні беруть до уваги умови міграції ХЕ у воді й донних відкладах. Є різні співвідношення окиснювальної, відновлювальної глейової та відновлювальної сірководневої обстановок. Іноді такі умови змінні навіть у різних горизонтах водної товщі. Найбільша різниця між верхніми горизонтами, які дотикаються до атмосфери, і придонними горизонтами. Уже власне зміна окисно-відновних умов є важливим показником техногенного впливу на аквальні ландшафти. Наприклад, у нижній течії р. Дон безкиснева глейова обстановка у мулах виникає після впадіння в неї дуже забрудненої р. Сіверський Донець. Зі зміною окисно-відновинх умов відбувається концентрація в мулах (а потім і в рослинах) низки ХЕ, включно з важкими металами.

На четвертому рівні розглядають акваландшафти залежно від розподілу типоморфних ХЕ у мулах і водах. Ще Вернадський зазначав, що у мулів є глибока аналогія з ґрунтами. Це дає змогу використовувати типоморфні ХЕ в мулах (за аналогією з ґрунтами) під час класифікації водних ландшафтів. Проте в аквальних ландшафтах ще потрібно враховувати типоморфні ХЕ не тільки у водних витяжках з донних відкладів, а й у власне водах.

П’ятий рівень: розрізняють ландшафти залежно від геоморфологічних особливостей, які визначають, головно, механічну міграцію ХЕ та їхніх сполук. Річкові ландшафти поділяють так: 1) трансерозійні (ділянки інтенсивного розмивання берегів і надходження значної кількості матеріалу головно в мінеральній формі); 2) трансаквальні (ділянки з суттєвим переважанням процесів перенесення матеріалу); 3) трансакумулятивні (ділянки з переважанням процесів відкладання механічно перенесеного матеріалу).

Ландшафти озер і часто морів: беруть до уваги особливості на дні водойми та на її берегах: 1) абразійно-акумулятивні (ділянки вздовж високих крутих берегів, розмивання яких зумовлює надходження у водойму значної кількості ХЕ у мінеральній формі); 2) нейтральні (ділянки біля пологих берегів зі слабкою абразією, яка приводить, головно, до нівелювання поверхні дна); 3) аквально-супераквальні (ділянки, які періодично затоплюються під час підняття рівня води й водоймі); 4) трансакумулятивні (ділянки відкладання твердого стоку рік і великих балок з тимчасовими водотоками); 5) акумулятивні (глибоководні ділянки водойми, у межах яких відбувається відкладання матеріалу).

На шостому класифікаційному рівні об’єднують водні ландшафти за геохімічними особливостями, тобто за типом донних відкладів. Ці геохімічні ландшафти – це ділянки, покриті водою, які відрізняються за перебігом у них техногенних процесів і розташовані в певних геоморфологічних умовах з характерними рослинними спільнотами, окисно-відновними умовами, типоморфними ХЕ і певним типом донних відкладів. Усі ці особливості створюють у межах таких ландшафтів специфічні умови міграції і концентрації ХЕ.

ЗАКОНИ ПОВЕДІНКИ ХІМічних ЕЛЕМЕНТІВ У БІОСФЕРІ ТА РОЗВИТКУ В НИХ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ЗМІН

Нагадаємо, що головні показники геохімічної поведінки ХЕ (їхніх сполук) – це 1) їхній вміст (поширеність), 2) закономірності розподілу, 3) форми наявності в біосфері загалом та у її складових біокосних системах (тілах). Якщо ми вивчаємо всю біосферу загалом (робимо якісь глобальні побудови), то вміст ХЕ визначений їхнім кларком у земній корі, літосфері, атмосфері, гідросфері, у живій речовині. Основні форми ХЕ: мінеральна, ізоморфні водні розчини, газові суміші, колоїдна, сорбована, магматичні розплави, біогенна, стан розсіяння, + техногенна (не має природних аналогів).

Під час практичного вирішення багатьох екологічних проблем ці показники часто використовують лише як необхідні точки відліку, як своєрідні репери. Однак у більшості випадків ці проблеми вирішують на ландшафтно-геохімічному рівні, тому з’являється нагальна потреба проаналізувати особливості геохімічної поведінки ХЕ у ландшафтах.

Власне виділення геохімічних ландшафтів можна уявити як відособлення окремих ділянок біосфери, які характеризуються різним поєднанням зовнішніх чинників міграції ХЕ, що їх враховано на всіх розглянутих раніше класифікаційних рівнях. Цими чинниками і визначена різниця у геохімічній поведінці ХЕ в окремих ландшафтах.

Пропонують такий закон: Геохімічна поведінка ХЕ (їхніх сполук) у біосфері (вміст, розподіл, форма наявності) визначена, головно, ландшафтно-геохімічними особливостями заданої ділянки біосфери. З нього випливають такі важливі наслідки:

1) Поведінка речовин, які надходять унаслідок техногенної діяльності в біосферу, визначена, головно, ландшафтно-геохімічними особливостями ділянки біосфери, у яку вони потрапляють.

2) Фоновий вміст ХЕ в одному ландшафті може перевищувати аномальний вміст цих же ХЕ в інших ландшафтах.

Зв’язки між еколого-геохімічними змінами в межах ландшафту

Різні частини ландшафту тісно пов’язані між собою. Тому зміни, які спочатку охопили тільки одну частину ландшафту, повинні поступово позначитись у всіх його частинах (ярусах). На підставі аналізу такого явища за різного антропогенного навантаження та за його відсутності в різних кліматичних зонах, аквальних ландшафтах і ландшафтах суходолу сформульовано такий закон: Зміни, що відбулися у певній частині (ярусі) геохімічного ландшафту, позначаться практично на всіх частинах цього ландшафту завдяки зв’язкам між ними.

Приклад: У ландшафті під впливом природних чи техногенних чинників суттєво (віще від фонових сезонних коливань) збільшилась кількість ґрунтових вод. Таке збільшення спричинює підйом рівня ґрунтових вод. І щойно відстань від нього до денної поверхні стане меншою від висоти капілярного підняття, починається інтенсивне випаровування води і засолення верхнього гумусового горизонту ґрунтів. У цьому разі відбувається зміна типоморфних ХЕ (звичайно Са2+, НСО3– на Na+, SО42–). Часто одночасно з засоленням простежують нагромадження низки металів (Pb, Zn, Сr, V, Сu, Ni). За таких умов починає зменшуватися біомаса рослин, а в разі подальшого засолення відбувається зміна рослинних спільнот. У такому випадку змінюється кількість і склад пари води і елементів, які потрапляють у приземну атмосферу завдяки транспірації (випаровування води з поверхні рослин, основний орган – лист). У разі високого ступеня засолення частинки солей можуть потрапляти в повітря і безпосередньо з ґрунтів. Цей процес відбувається незалежно від того, завдяки яким процесам – природним чи техногенним – відбулося первинне підняття рівня ґрунтових вод.

Наслідки цього закону, які мають важливе прикладне значення:

1. Техногенним чином не можна змінити тільки одну частину ярусу геохімічного ландшафту. Це слід мати на увазі під час планування здавалось би незначних змін у довкіллі, наприклад, заміни рослинних спільнот. Або: щорічна зміна рослинності (як і повне розорювання ріллі) під час сівозміни вносить нестабільність у ландшафт.

2. Наслідки багатьох техногенних змін, які нещодавно відбулися тільки в одній частині геохімічного ландшафту, ще могли не позначитись на решті його частин.

Ці наслідки потрібно прогнозувати. Особливо слід брати до уваги, що вони не завжди будуть негативні. Для цього проводять ландшафтно-геохімічний моніторинг.

3. Зміни ландшафтно-геохімічних умов, спричинені звітрюванням родовищ корисних копалин, звичайно почалися достатньо давно і вже позначились у всіх частинах ландшафту, де вони відбувалися. Отже, під час розшуків родовищ, які вже давно звітрюються (а таких більшість), можна використовувати будь-який геохімічний метод розшуків (геоботанічний та інші).

Вплив зміни одних ландшафтів іншими на еколого-геохімічну обстановку в сусідніх ландшафтах

Було проаналізовано еколого-геохімічні зміни, які почали виявлятись у ландшафті після того, як сусідні ландшафти під впливом різних чинників зникли і на їхньому місці виникли нові. Пропонують такий закон: Докорінні зміни ландшафтно-геохімічних умов (зміна одного ландшафту іншим) позначаються на сусідніх ландшафтах, за відсутності безпосереднього впливу на них, завдяки зв’язкам між ландшафтами.

Цей закон діє і для ландшафтів суші, і для водних. Ступінь зміни в сусідніх ландшафтах може бути різний. Граничним випадком є вже вторинна зміна сусіднього геохімічного ландшафту іншим, без безпосереднього впливу на нього первинних чинників. Проте якщо докорінні первинні зміни – це досить швидка (революційна) зміна одних ландшафтів іншими, то зміни в сусідніх ландшафтах відбуваються досить повільно, еволюційно. Причиною первинних докорінних змін можуть бути природні катаклізми (нові ландшафти з’являються після пожежі, селевого потоку...) та інтенсивні техногенні процеси (будівництво водосховищ,   розорювання степів...).

Головні наслідки цього закону:

1. Не можна замінити одні чи групу геохімічних ландшафтів іншими, не спричинивши зміни у ландшафтно-геохімічних умовах у сусідніх ландшафтах, навіть без безпосереднього впливу на них.

2. Революційні (катастрофічні) впливи на окремих ділянках біосфери поступово спричиняють еволюційні зміни в сусідніх ділянках.

Ландшафтно-геохімічні умови та співвідношення концентрації ХЕ в організмах

Ми вже говорили про те, що розвиток життя загалом на Землі відбувався за умов певного розкиду вмісту ХЕ. Розвиток тих чи інших видів тварин і рослин (та їхніх конкретних спільнот), які проживають в окремих районах біосфери, обмежений розкидом вмісту ХЕ, вже значно меншим, таким, що відповідає цій ділянці біосфери. Крім того, на розвиток певних видів та їхніх спільнот значно впливають форми наявності цих ХЕ, які визначають їхню доступність організмам у середовищі проживання. У сумі геохімічні чинники середовища проживання (харчування) організмів та біогеохімічні особливості власне організмів привели, по-перше, до певної концентрації ХЕ у кожному конкретному виді і, по-друге, – до певного співвідношення вмісту ХЕ у кожному з цих видів.

Приклад: Ще в 1930-х рр. англійський дослідник M. Hurd-Carrer визначив, що дуже високі концентрації в ґрунтах селену Se "передаються" спочатку рослинам, які ростуть у цьому районі, а потім – тваринам, які їх їдять, і спричиняють у них специфічні хвороби, аж до летальних випадків. Дуже важливим у цих дослідженнях виявилось те, що для лікування можна викоритовувати сірку. Її підвищена концентрація немов би нейтралізувала селенове отруєння за незмінної концентрації власне селену. Це наштовхувало на думку про важливість для організмів у певних умовах співвідношення концентрацій ХЕ, зокрема Se/S. Пізніше виявили, що в аномальних ландшафтно-геохімічних провінціях з різким надлишком у ґрунтах стронцію не тільки розвивається т.зв. урівська хвороба (або хвороба Кашина–Бека) (ендемічне захворювання суглобів з порушенням процесів окостеніння, зростання, передчасним зношуванням кістково-суглобового апарату), а й у скелеті тваринних організмів (і людини) суттєво підвищується вміст стронцію. А це приводить до порушення співвідношень Ca/Sr, Ba/Sr.

У рослинних і тваринних організмах є досить чіткий зв’язок між ХЕ. У разі різкої зміни умов існування організмів (що звичайно пов’язано зі зміною геохімічних ландшафтів) ці співвідношення змінюються, спричиняючи інші зміни в організмах і захворювання.

З усього цього випливає такий закон: різка зміна ландшафтно-геохімічних умов існування живих організмів приводить до зміни співвідношення концентрація низки ХЕ у цих організмах, часто супроводжується хворобами.

Застосування цього закону на практиці відразу ж дало позитивний ефект. Наприклад, поліметалеві родовища під час розшуків біогеохімічними методами визначають за різким зменшенням співвідношення Мо/Pb у рослинах, навіть за дуже великої потужності перекривних товщ. За цією ж ознакою найчіткіше виявляються й ділянки забруднення свинцем. За зміною співвідношення вмісту в золі рослин Cu й Мо вперше біогеохімічним методом виявили межі між різними породами, які перекриті пухкими відкладами, тобто визначили межу між двома геохімічними ландшафтами. Нині за зміною співвідношень вмісту в рослинах між певними ХЕ визначають межі між різними гірськими породами під чохлом, тобто між різними геохімічними ландшафтами.

| Геохімічна класифікація елементів за особливостями гіпергенної міграції (за О. І. Перельманом) |  |
| --- | --- |
| ПОВІТРЯНІ МІГРАНТИ |  |
| Активні (утворюють хімічні сполуки)* О, H, C, N, I | Пасивні (не утворюють хімічні сполуки) Ar, Ne, He, Kr, Xe, Rn |
| ВОДНІ МІГРАНТИ |  |
| Катіоногенні елементи | Аніоногенні елементи |
| Дуже рухомі (Кх = 10п–100п) |  |
|  | Зі сталою валентністю Cl, Br |
|  | Зі змінною валентністю S |
| Рухомі зі сталою валентністю (Кх = п–10п) |  |
| Ca, Na, Mg, Sr, Ra | F, B |
| Слабкорухомі (Кх = 0,п–п) Зі сталою валентністю |  |
| K, Ba, Rb, Li, Be, Cs | Si, P |
| Зі змінною валентністю |  |
| Tl | Ge, Sn, Sb, As |
| Рухомі і слабкорухомі за окиснювальних і глеєвих умов (Кх = 0,п–п) та інертні за відновлювальних сірководневих умов (Кх < 0,п), осаджуються на сірководневому бар’єрі. Добре мігрують у кислих водах в окиснювальних і глеєвих умовах та осаджуються на лужному бар’єрі. |  |
| Zn, Cu, Ni, Pb, Cd |  |
| Мігрують і в кислих, і в лужних водах за окиснювальних умов |  |
| Hg, Ag, Bi |  |

| Рухомі і слабкорухомі за окиснювальних умов (Кх = 0,п–п) та інертні за відновлювальних (глеєвих і сірководневих) умов осаджуються на глеєвому та сірководневому бар’єрах |  |
| --- | --- |
|  | V, Mo, Se, U, Au, Re |
| Рухомі і слабкорухомі за відновлювальних глеєвих умов (Кх = 0,п–п) та інертні за окиснювальних і відновлювальних сірководневих умов осаджуються на кисневих та сірководневих бар’єрах. |  |
| Fe, Mn, Co |  |
| Малорухомі в більшості середовищ (Кх = 0,п–0,0п) |  |
| Слабка міграція з органічними комплексами, частково мігрують у сильнокислому середовищі | Слабка міграція з органічними комплексами, частково мігрують у лужному середовищі |
| Al, Ti, Cr, Ce, Nd, Y, La, Ga, Th, Sc, Sm, Gd, Dy, Tb, Er, Tm, Ho, Eu, Lu, Yb, Ln | Zr, Nb, Ta, W, Hf, Te |
| Не утворюють або майже не утворюють хімічні сполуки, характерний самородний стан Os, Pd, Ru, Pt, Rh, Ir |  |

* Червоним кольором позначено елементи, в історії яких суттєву роль відіграє біогенне нагромадження, синім кольором і косим шрифтом – елементи, щодо яких біогенне нагромадження несуттєве або його зовсім нема.